ÜRETİM TESİSİ, ÜRETİM TESİSİNE BÜTÜNLEŞİK ELEKTRİK DEPOLAMA ÜNİTESİ VE

DEPOLAMALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ ÖN PROJE KAPSAMI

| ÖN PROJE KAPSAMI |  | ÖNLİSANSLI / LİSANSLI |  |  |  |  |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR (Tüm paftalar Türkçe olarak hazırlanmalı ve yetkilendirilmiş branş mühendislerince kaşelenip imzalanmalıdır.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HES | RES | GES | JES | BES | TES | YGES | MES | EDÜ |  |
| 1 | Genel Yerleşim Planı | * | * | * | * | * | * | * |  | * | Planda santral sahası sınırları, proje onay kapsamındaki tüm yapılar, elektrik üretimi ve elektrik depolama faaliyetine esas ana ekipman (türbin / motor - jeneratör grupları, kazan, güneş paneli, evirici, elektrik depolama ünitesi ve trafo), yönler, kotlar, koordinatlar ve ana ekipmanların teknik karakteristikleri gösterilmelidir. |
| 2 | Tek-Hat Şeması | * | * | * | * | * | * | * | * | * | İlgili elektrik standartlarına uygun olarak; -tesisin ilgili TM bağlantı noktaları, -ölçü, koruma, senkronizasyon sistemi, -ünite güçleri, -kısa devre hesaplarına göre belirlenmiş primer malzemelerin liste ve karakteristikleri gösterilmelidir. |
| 3 | Tesis Bilgi Formu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 4 | Fizibilite Raporu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | HES’lerde ve YGES’lerde DSİ tarafından uygun bulunmuş rapor sunulmalıdır. Diğer tesis tiplerinde, sunulacak raporun finansal ve teknik analizleri içermesi yeterlidir. |
| 5 | Kısa Devre Hesapları | * | * | * | * | * | * | * | * | * | İlgili TM'den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (50, 31,5 kA, 16-25 kA veya TEİAŞ tarafından yayımlanmış TM kısa devre güçlerine göre) sistem bağlantı noktasından itibaren 3 faz arıza analizleri Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, IEC 60909 ve TS EN 50522 standardına uygun yapılmalıdır. |
| 6 | Yetki Yazısı ve Ekleri | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 7 | Önlisans / Lisans | * | * | * | * | * | * | * | * | * | EPDK Önlisansı / Lisansı ekleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 8 | Sistem Bağlantı Görüşü | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TEİAŞ / ilgili EDAŞ tarafından verilen Sistem Bağlantı Görüşü sunulmalıdır. |
| 9 | ÇED Belgesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da bu kapsamda ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır. |
| 10 | Su Kullanım Hakkı Anlaşması | * |  |  |  |  |  |  |  |  | DSİ ile imzalanan anlaşma, varsa ek mukaveleleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 11 | TEA Süreci Başvuru Yazısı |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşlarınca yapılan ve teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analiz kapsamındaki RES'ler için sunulmalıdır. TÜBİTAK BİLGEM’e sunulmuş olan TEA Süreci Başvuru Yazısı ekleri ile birlikte verilmelidir. |
| 12 | Elektromekanik Teçhizat Teknik Şartnamesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Elektromekanik yüklenicisi belirlenmiş projelerde; Yüklenici ile imzalanmış teknik şartname verilmelidir. Elektromekanik yüklenicisi henüz belirlenmemiş projelerde; Önlisans / Lisans sahibi firma tarafından hazırlanarak imzalanmış teknik şartname sunulmalıdır. |
| 13 | Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Teknik Şartnamesi |  |  |  |  |  |  |  |  | * | İlgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde hazırlanmış, Lisans / Tesis Sahibi ile Yüklenici arasında imzalanmış teknik şartname ekleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 14 | Kira Sözleşmesi |  |  |  |  |  |  | * |  |  | YGES’ler için DSİ ile imzalanmış kira sözleşmesi sunulmalıdır. |